AT100选型表说明：
AT100 /a /b /c /d /e /f /g /h /I /j /k

/a 传感器杆探杆材质

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| S6 A2 HC TF | 316L 标准不锈钢 20#合金 哈氏合金C-276 在316L不锈钢传感管外带PFA特氟隆夹套厚1/16 最大温度和压力为: 177 和3.5KG/CM^2 |

/b 变送器结构

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| L LW T TW C CW | 标准就地变送器 标准就地变送器带有窗盖 就地变送器带有顶部加长 就地变送器带有顶部加长和窗盖 对于低于环境温度工况采用移位式变送器带有汽化密封 对于低于环境温度工况采用移位式变送器带有汽化密封并带有窗盖 |

/c 变送器壳体材质

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| A S | 双室结构, 铝外壳(标准) 双室结构, 不锈钢外壳 |

/d 探杆(传感管)类型

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| R1 F1 F2 HP | 标准的刚性探杆, 5/8 OD, 最长30英尺/9.14M, 最大压力66BAR 柔性特氟隆探杆,1OD刚性套管, 最大温度和压力为77和21KG/CM^2 注意: 1: 仅用于/S6, /A2,/HC 选型代码2: 柔性探杆最大长度为22.3米 3: 套管标准长度为6.1米, 也可由用户定4: 不能用于隔爆 柔性316SS传感管(请与工厂联系 高压, 3000PSIG/210.9KG/CM^2 注意: 1: 不能用于/TF(特氟隆夹套探杆)选型代码 2: 探杆最大长度为9.1米 |

| SW1 SW2 SW3 | 外径为1/2探杆, 可插入5/8OD x0.049(壁厚)传感器井形套管中 注意: 1: 特殊用途, 定货时,请单独订购传感器井形套管 2: 探杆最大长度为20英尺/6.1米 3: 不能用于/H3(温度选型)选型代码 外径为5/8探杆, 可插入3/4OD,壁厚为SCH40或SCH80传感器井形套管 注意: 1: 特殊用途, 定货时,请单独订购传感器井形套管 2: 探杆最大长度为30英尺/9.1米 外径为1/2柔性探杆, 可插入5/8OD x0.49(壁厚)传感器井形套管中 注意: 1: 最大温度为149C 2: 探杆最大长度为15英尺/4.5米 3: 仅用于/S6(探杆材质)选型代码 4: 不能用于隔爆 5: 探杆无真空密封, 用于户内 6: 不能用于/H3(温度选型)选型代码 |
| --- | --- |

/e 可选择的过程温度

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| H0 H1 H2 H3 | 最大温度为77, 变送器顶部与储罐孔相距8/20CM 最大温度为121, 变送器顶部与储罐孔相距16/40.6CM 最大温度为232, 变送器顶部与储罐孔相距26/66CM 最大温度为427, 变送器顶部与储罐孔相距26/66CM |

/f 电子装置带有一个模拟量的输出

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| X M1 | 无 一个液位 |
| M2 M3 M4A | 一个液位, 液晶显示 一个液位, HART协议或HONEYWELL DE协议DE协议请加后缀D 一个液位, 液晶显示, HART协议或DE协议DE协议请加后缀D |
| M4B M5A M5B | 两个液位, 液晶显示, HART协议或DE协议DE协议请加后缀D 一个液位,一个温度点, 液晶显示, HART协议 两个液位,一个温度点, 液晶显示, HART协议 |

g 第二个模拟量的输出

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| X RI | 无 第二个电子装置带有一个模拟量的输出和液晶显示 注意1: 选型代码/M1,/M2, /M3不能用 2: 模拟量的输出可在现场定义, 可在两个液位模拟量中任选一个, 或选择温度 |

/h 认证

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| FM CE | FM和CSA认证 CENELEC认证 |

/i 过程连接

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| X CF | 无, 用于/SW1,/SW2,/SW3探杆形式 标准的是3/4MNPT可调的压紧接头 注意: 对于/F1,/F2探杆形式, 采用的是1 MNPT可调的压紧接头 |
| FL WP | 松套法兰或塞头, 与上述压紧接头相配套, (具体形式,材质,压力等级请看FLNG-0202-1法兰设计章节) 焊接式过程连接 (具体形式,材质,压力等级请看FLNG-0202-1法兰设计章节) |

/j 浮子类型

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| X FNN | 无, 用于/SW1,/SW2,/SW3探杆形式 从标准浮子章节(FLT-0201-1)中选择, 或采用/FXX(特殊浮子) |

/k 长度

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| L ML L1 L2 | 请给出ML, L1, L2尺寸大小(看图) 测量长度 顶部死区范围, 受浮子直径影响. 底部死区范围, L2最小是2.5(对于F1,为12) |