AT500选型表参考资料

| 序号 | 选型内容 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| /a | 传感管材质 | S6 | 316L不锈钢 |
| /b | 变送器位置 | L | 安装在传感管上标准 |
| /c | 变送器外壳 | S | 316L不锈钢外壳 |
| /d | 传感管形式 | R1 | 标准刚性探杆5/8OD探杆最大长度9.1米 |
| /e | 过程温度 | H0 H1 | 最大77标准 最大121变送器带加长杆离储罐安装孔45.7cm |
| /f | 电气连接 | F5 M20 | 标准3/4 FNPT M20连接 |
| /g | 认证 | FM CE AAR | FMCSA认证 CENELEC认证 AAR认证 |
| /h | 过程连接 | CF FL | 标准3/4 MNPT 法兰连接带有3/4 NPT短套帽 |
| /I | 浮子形式 | FNN | 由工厂选择 |
| /j | 长度 | L/L1/L2/ML | 请给出图所示的的大小用英寸或毫米表示 |