EC系列外浮筒

(AT100,AT500,MS50附选项)

二仪表选型表

EC /a /b /c/d/e/f/g/h /i

/a 外浮筒材质

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| CST SS4 SS6 HSC OTH | 碳钢 304L不锈钢 316L不锈钢 哈氏合金C-276 其他材质请与工厂联系 |

/b 外浮筒尺寸

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| 3 4 6 | 3NPS 4NPS 6NPS |

/cdefg 外浮筒连接方式

/cdefg 依次表示为

顶部连接顶部放空连接上侧工艺连接下侧工艺连接和底部连接

注意具体的连接选择请看外浮筒连接方式图

/h 外浮筒连接尺寸及压力等级

请看KM26选型表

/i 测量长度

长度请用英寸米或毫米表示

EC外浮筒连接方式图解参数：

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| B0 B10 C0 C1 D1 D10 #### FE F1 G W0 W1 W2 W3 W7 W9 W10 X | 盲法兰, 配有浮子止推弹簧的法兰和活结法兰 在B0上, 配插焊孔标准的1/2SW 配有FNPT螺纹连接短管 配有插焊的连接短管 盲法兰, 配有浮子止推弹簧的法兰和活结法兰配有1/2FNPT 盲法兰, 配有浮子止推弹簧的法兰和活结法兰, 配插焊孔标准的1/2SW 连通管上带有挤压出口, 并在出口上焊接颈口法兰, 配有经奶头嘴焊接的颈口法兰 活结法兰 配有平焊管帽,带有浮子止推弹簧 在W0上, 配有1/2FNPT 在W0上, 配有堵头 在W0上, 配有插焊连接短管 在W0上, 配有MNPT短接头 在W0上, 配有短接头和法兰 在W0上, 配有插焊孔, 标准1/2 无连接 |